电梯维护保养用户需求书

一、项目概况

广东省第二人民医院琶洲院区目前在用各种不同型号、不同规格及不同使用年限的电梯共31台。因维保合同到期，现将31台电梯委托有资质的电梯公司提供驻场服务进行半包式维护保养。维保年限为三年，合同一年一签。

二、资质要求

1、在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格；

2、具有符合《特种设备安全法》及相应安全技术规范规定的特种设备安装改造维修许可证“A”级资质，相关许可项目在有效期内；

3、广州地区有常设服务机构；

4、提供中华人民共和国特种设备生产许可证“A”级资质复印件（盖公章）；

5、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向小微企业采购的项目，中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》；

6、企业是一般纳税人企业，提供一般纳税人证明文件。

7、人员工作年限：项目负责人15年以上，组长10年以上，提供在职员工社保证明及操作证。

8、近六个月内在广州市特种设备行业协会的维保信用评级为“良”以上;

9、近两年内未在广州市行政区域内发生过电梯安全责任事故;

10、有同类级别医疗机构电梯维保业绩的服务商优先考虑。

11、不接受联合体报价；

三、电梯数量清单及规格型号

| 梯号 | 品牌 | 型号规格 | 台数 | 使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1-2 | 日立（已改造） | TKJ-1600 | 2 | 7 |
| L3-4 | 日立（已改造） | TKJ-1000 | 2 | 7 |
| L5-6 | 日立（已改造） | GVF-15-C090 | 2 | 7 |
| L7 | 日立（已改造） | GVF-R10-2S90 | 1 | 7 |
| L18 | 日立（已改造） | GVF-B1600-C090-6/6 | 1 | 2 |
| L8 | 日立（已改造） | NF-1000-2S45 | 1 | 2 |
| L21-24 | 广日 | GVF-11-C60/8/8 | 4 | 22 |
| L12 | 西子奥的斯（已改造） | OH5100/1000Kg/2.5m/s/21/21 | 1 | 4 |
| L9-11 | 西子奥的斯（已改造） | REGEN-M/1600Kg/2.0m/s/20/20 | 3 | 4 |
| L13 | 西子奥的斯（已改造） | OH5100/1000Kg/2.5m/s/22/22 | 1 | 4 |
| L15 | 西子奥的斯 | OH5100/800㎏/1m/s/3/3 | 1 | 15 |
| L14 | 西子奥的斯（已改造） | REGEN-M/1600Kg/2.0m/s/23/23 | 1 | 4 |
| L16-17 | 西子奥的斯（已改造） | OH5100/1000Kg/2.5m/s/21/21 | 2 | 4 |
| L25 | 日立 | HGP-01050-C090 | 1 | 10 |
| L1 | 华升富士达 | ZEXIA-1050Kg/1.75m/s20/20 | 1 | 7 |
| L2 | 华升富士达 | ZEXIA-1050Kg/1.75m/s21/21 | 1 | 7 |
| L3 | 华升富士达 | NEW-VFB-11-1600kg/1.75m/s17/17 | 1 | 7 |
| L4 | 华升富士达 | NEW-VFB-11-1600kg/1.0m/s 3/3 | 1 | 7 |
| L5 | 华升富士达 | ZEXIA-800Kg/1.0m/s 3/3 | 1 | 7 |
| L6 | 华升富士达 | ZEXIA-1050Kg/1.75m/s 20/20/ | 1 | 7 |
| L19 | 杭州西奥 | XO-GMEIII 1.0M/1350Kg 3/3 | 1 | 2 |
| L20 | 日立 | LCA 1000Kg/1.5m/s 5/5 | 1 | 2 |

四、维修保养服务要求

1、提供全年全天候24小时不少于2人以上驻场维保服务，驻场人员必须持有有效电梯维修保养作业证。

2、每次电梯维修保养时必须按特种设备管理规定不少于2人作业，并保持人员的相对稳定。

3、在电梯发生故障、困人或紧急情况时确保维保人员10分钟之内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对一般电梯困人事故要求在到达现场后15分钟内把乘客从轿厢中救出。遇手术后病人、重病人困梯事故应在到达现场后5分钟内救出。对常见一般故障要求在60分钟内排除，对其它及电子板原因的故障应在最短时间内解决。

4、负责电梯机房、井道底坑等的清洁，并负责根据天气及时调整电梯空调温度和风量。

5、对更换下来的电子器件应由业主方保管或由业主方与维保方共同销毁。

6、在日常维护保养期届满时，须经法定定期检验并无因维护保养原因的不合格项目存在。

7、如因维保人员操作不当造成电梯故障或损坏，维保方有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行，费用双方另行协商确定。

8、需要更换配件时，300元以上的设备配件需经业主方审核同意后，维保方则按市场价格收取维修所需设备配件费。

9、300元以下的电梯常用易损配件由维保方免费提供并免费更换（详见清单）。

10、驻场人员应当责任明确责任心强，工作到位，有多年工作经验，熟悉电梯维修工作，服务态度较好。

11、维保公司负责所有电梯购买电梯责任险，每台电梯理赔不低于100万元，保费由维保方承担，并提供给业主方购保险相关复印件资料。

12、维修保养服务其他标准需按照国家、省、市特种设备法律法规及政府职能管理部门的规定执行。

13、年度验收标准为：以通过特种设备年检并取得检验合格证为准。

五、报价要求

1、按3年维保期总价报价。

2、报价分为电梯数量清单内单台电梯单月维保费、年度维保费内已包含300元以下免费更换零部件单价、年度维保费以外有偿提供零部件单价、维修安装人工费、工时费等。

3、需分别单独报价

六、维修保养需更换常用零部件清单（包括但不限于）

| 1、维保单位免费提供的300元以下常用零部件及报价清单（原厂正品）： 序号 | 部件名称/品牌 | 单位 | 单价 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | 公斤 |  | 中国石化 |
| 2 | 黄油 | 公斤 |  | 长城 |
| 3 | 导轨油 | 公斤 |  | 润滑用 |
| 4 | 清洁布 | 条 |  | // |
| 5 | 普通指示灯泡 | 个 |  | 佛山照明 |
| 6 | 井道照明 | 个 |  | 佛山照明 |
| 7 | 通用门滑块 | 个 |  | 原厂 |
| 8 | 通用靴衬 | 个 |  | 原厂 |
| 9 | 打磨砂纸 | 张 |  | 国标 |
| 10 | 通用保险管 | 个 |  | 原厂 |
| 11 | 安全触板开关 | 个 |  | 原厂 |
| 12 | 急停开关 | 个 |  | 原厂 |
| 13 | 减速开关 | 个 |  | 原厂 |
| 14 | 缓冲器开关 | 个 |  | 原厂 |
| 15 | 风扇电容 | 个 |  | 原厂 |
| 16 | 轿厢按钮 | 个 |  | 原厂 |
| 17 | 外呼按钮 | 个 |  | 原厂 |
| 18 | 油杯 | 个 |  | 原厂 |
| 19 | 辅助触点 | 个 |  | 原厂 |
| 20 | 警铃 | 个 |  | 原厂 |
| 21 | 门滑轮 | 个 |  | 原厂 |
| 22 | 自闭弹簧 | 条 |  | 原厂 |
| 23 | 层门副门锁 | 个 |  | 原厂 |
| 24 | AC220V继电器 | 个 |  | 原厂 |
| 25 | DC110V继电器 | 个 |  | 原厂 |
| 26 | DC48V继电器 | 个 |  | 原厂 |

2、有偿提供主要零部件清单及报价（原厂正品）：

| 序号 | 部件名称 | 型号规格 | 单位 | 单价 | 备注 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抱闸瓦片/杀车皮 | GVF.HGP | 套 |  | 日立 | 原厂 |
| 2 | 门挂板（含滑轮） | 900/100 | 套 |  | 日立 | 原厂 |
| 3 | 门挂板（含滑轮） | 1200/1400 | 套 |  | 日立 | 原厂 |
| 4 | 更换PLC控制器 | 80/120MR | 套 |  | 日立 | 三菱 |
| 5 | 维修PLC控制器 | 80/120MR | 套 |  | 日立 | 三菱 |
| 6 | 继电器板 | 日立 | 件 |  | 日立 | 原厂 |
| 7 | 日立.主门锁 | GVF | 套 |  | 日立 | 原厂 |
| 8 | 华升富士.主门锁 | 5245AN/5245AS | 套 |  | 华升富 | 原厂 |
| 9 | 主机曳引轮(日立客梯) | TKL614*5*12 | 只 |  | 日立 | 原厂 |
| 10 | 主机曳引轮(广日医梯) | TYS710*6*16 | 只 |  | 日立 | 原厂 |
| 11 | 主机曳引轮(广日医梯) | TYS710*5*16 | 只 |  | 日立 | 原厂 |
| 12 | 主机曳引轮(西子奥的斯) | 永磁同步机5*10 | 只 |  | 日立 | 原厂 |
| 13 | 主机曳引轮(华升富士) | WWTY-400-7-8-120 | 只 |  | 华升富士 | 原厂 |
| 14 | 主机曳引轮(华升富士) | WWTY-400-5-8-120 | 只 |  | 华升富士 | 原厂 |
| 15 | 对重反绳轮 | 5/6槽 | 只 |  | 日立.华升富士 | 原厂 |
| 16 | 对重反绳轮 | 7槽 | 只 |  | 华升富士 | 原厂 |
| 17 | 轿厢反绳轮 | 6/5槽 | 只 |  | 日立.华升富士 | 原厂 |
| 18 | 轿厢反绳轮 | 7槽 | 只 |  | 华升富士 | 原厂 |
| 19 | 机房导向轮 | 5/6槽 | 只 |  | 日立.华升富士 | 原厂 |
| 20 | 机房导向轮 | 7槽 | 只 |  | 华升富士 | 原厂 |
| 21 | 限速钢丝绳 | 8mm | 米 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | 高盛 |
| 22 | 曳引钢丝绳 | 10mm | 米 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | 高盛 |
| 23 | 曳引钢丝绳 | 12mm | 米 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | 高盛 |
| 24 | 曳引钢丝绳 | 16mm | 米 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | 高盛 |
| 25 | 主机油封 | AC4982E进口 | 个 |  | 日立 | 原厂 |
| 26 | PLC电池 | 三菱 | 只 |  | 日立 | 三菱 |
| 27 | 主机齿轮油 | 320# | 桶 |  | 日立.华升富士 | 长城 |
| 28 | 主接触器 | LC1 | 个 |  | 日立 | 富士 |
| 29 | 三方对讲电源 | DC12V | 套 |  | 日立.华升富士 | 德凌 |
| 30 | 变频器 | VG3 | 项 |  | 日立 | 富士 |
| 31 | 变频器 | 3000new25kw | 只 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | 默纳克 |
| 32 | 变频器 | 3000new18.5kw | 只 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | 默纳克 |
| 33 | 变频器 | 3000new15kw | 只 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | 默纳克 |
| 34 | PG-E卡 | MCTC-PG-A2 | 件 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | 默纳克 |
| 35 | 主板 | MCTC-MCB-C2 | 件 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | 默纳克 |
| 36 | 主板 | CP41C | 件 |  | 华升富士 | 华升富士 |
| 37 | 轿顶通信板 | CIA-CBC1 | 件 |  | 华升富士 | 华升富士 |
| 38 | 轿厢通信板 | C13-1F107C.G04 | 件 |  | 华升富士 | 华升富士 |
| 39 | 自闭轮装置 | 45*15*6202 | 只 |  | 华升富士 | 华升富士 |
| 40 | 外呼多彩液晶显示板( | SFTC-HCB-T4.3 | 件 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | 默纳克 |
| 41 | 轿厢多彩液晶显示板 | SFTC-CCB-T7 | 件 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | 默纳克 |
| 42 | 防意外移动板 | MCTC-SCB-C | 件 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | 默纳克 |
| 43 | 轿顶通信板 | CTB-B | 件 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | 默纳克 |
| 44 | 门机变频器 | NICE-D-A-SOP4 | 套 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | 默纳克 |
| 45 | 旋转编码器 | 1387 | 只 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | 多么川 |
| 46 | 旋转编码器 | SH100A40-1024R | 只 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | 原厂 |
| 47 | 接触器 | SC-N3(80) | 只 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | (富士) |
| 48 | 接触器 | SC-N3(65) | 只 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | (富士) |
| 49 | 接触器 | SC-4-1(19) | 只 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | (富士) |
| 50 | 接触器 | SC-03(11) | 只 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | (富士) |
| 51 | 接触器 | SC-E05P | 只 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | (富士) |
| 52 | 控制柜电源 | LRS-100-24 | 只 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | 原厂 |
| 53 | 变压器 | BK-1000VA | 只 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | 原厂 |
| 54 | 轿厢上行超速保护装置 | HH307 | 只 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | 原厂 |
| 55 | 限速器 | XSG607 | 套 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | 原厂 |
| 56 | 限速器 | DS-8WS | 套 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | 原厂 |
| 57 | 维修变频器 | VG3 | 只 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | 原厂 |
| 58 | 维修变频器 | (默纳克) | 只 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | (默纳克) |
| 59 | 维修变频器 | 华升富士 | 只 |  | 华升富士 | 原厂 |
| 60 | 维修主板 | CP41C | 件 |  | 华升富士 | 原厂 |
| 61 | 维修主板 | MCTC-MCB-C2 | 件 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | 原厂 |
| 62 | 圆形风扇 | 220/110 | 把 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | 原厂 |
| 63 | 轴流风扇 | 220/110 | 把 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | 原厂 |
| 64 | 安全触板 | 含支架 | 套 |  | 日立 | 原厂 |
| 65 | 光幕保护装置 | 微科917E71 | 套 |  | 西子奥的斯日立 | 日立.西子奥的斯 |
| 66 | 光幕保护装置 | cegard/minirx/T | 套 |  | 华升富士达 | 原厂 |
| 67 | 抱闸铁芯、线圈 | GVF | 套 |  | 日立（重大维理） | 原厂 |
| 68 | 软件编程 | REGEN-M/GVF | 台 |  | 日立 | 原厂 |
| 69 | 限速器 | XSQ115-02 | 个 |  | 日立 | 原厂 |
| 70 | 外呼板 | LMTFC560LLV2001 | 件 |  | 华升富士达 | 原厂 |
| 71 | 外呼板 | GVF | 件 |  | 日立 | 原厂 |
| 72 | 门电动机 | 日立.广日 | 只 |  | 日立 | 原厂 |
| 73 | 门电动机 | 奥的斯 | 只 |  | 西子奥的斯 | 原厂 |
| 74 | 门电动机 | 华升富士 | 只 |  | 华升富士达 | 原厂 |
| 75 | 应急电源控制箱 | A5051B | 套 |  | 西子奥的斯 | 原厂 |
| 76 | 松闸电源 | HY-MRBP-120 | 套 |  | 日立 | 原厂 |
| 77 | 对讲电源 | 13503869-B | 套 |  | 日立 | 原厂 |
| 78 | 轿厢.层门地坎 | 900/1000 | 条 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | 订做 |
| 79 | 轿厢.层门地坎 | 1200/1600 | 条 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | 订做 |
| 80 | 门自闭 | 900/1200/1600 | 套 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | 订做 |
| 81 | 对讲主机(1-5局) | 德凌 | 只 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | 德凌 |
| 82 | 对讲主机(31局) | NKT12(1-1)(31N) | 只 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | 德凌 |
| 83 | 机房对讲机 | NKT12(1-1)A | 只 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | 德凌 |
| 84 | 轿厢对讲机 | NKT12(1-1)B | 只 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | 德凌 |
| 85 | 对讲机电源/应急灯电源 | RKP220/12 | 只 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | 德凌 |
| 86 | 对讲机解码器 | NKT12(1-1)D | 只 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | 德凌 |
| 87 | 对讲机护套线 | 4*0.75 | 米 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | 珠江 |
| 88 | 缓冲器 | 聚氨酯 | 只 |  | 西奥 | 原厂 |
| 89 | 主机蜗杆 | 日立 | 只 |  | 日立 | 订做 |
| 90 | 主机蜗轮 | 日立 | 只 |  | 日立 | 订做 |
| 91 | 反绳轮.导向轮轴承 | / | 只 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | SKF |
| 92 | 主机蜗杆蜗轮轴承 | 6213 | 只 |  | 日立 | SKF |
| 93 | 主机蜗杆蜗轮轴承 | 6216 | 只 |  | 日立 | SKF |
| 94 | 主机蜗杆蜗轮轴承 | 6218 | 只 |  | 日立 | SKF |
| 95 | 主机蜗杆蜗轮轴承 | 67311 | 只 |  | 日立 | SKF |
| 96 | 主机蜗杆蜗轮轴承 | 7310 | 只 |  | 日立 | SKF |
| 97 | 感应器 | NDS-3UAX | 只 |  | 日立 | 原厂 |
| 98 | 感应器 | 奥的斯 | 只 |  | 奥的斯 | 原厂 |
| 99 | 相序继电器 | WJD | 只 |  | 西子奥的斯日立 | 正泰 |
| 100 | 多齿门机皮带 | A2 | 条 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | 订做 |
| 101 | 称重涡流传感器 | DW-01 | 只 |  | 日立 | 日立 |
| 102 | 巴士合金 | 国标 | KG |  | 日立 | 日立 |
| 100 | 电梯空调 | 单冷，1匹 HAA1031B4 | 台 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | 寰宇 |
| 101 | 空调电缆 | 3x2.5电源 | 米 |  | 华升富士达 西子奥的斯日立 | 珠江 |

3、有偿维修项目:技术人员拆装人工费:(按每人/每天/XX元进行合计)

| 序号 | 产品名称 | 梯号 | 人工费(X人/ X 天/X元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 换电梯钢丝绳 | 5.6.7.8.15.18.19.20.21.22.23.24.25.P5.P6 (15台) |  |
| 2 | 换电梯钢丝绳 | 1.2.3.4.12.13.16.17.P4 (9台) |  |
| 3 | 换电梯钢丝绳 | 9.10.11.14.P1.P2.P3 (7台) |  |
| 4 | 换电梯限速器钢丝绳 |  |  |
| 5 | 换电梯曳引轮 |  |  |
| 6 | 换电梯主机连接轴/曳引轮油封 |  |  |
| 7 | 换电梯反绳轮/导向轮 |  |  |
| 8 | 换电梯补偿链 |  |  |
| 9 | 换电梯光幕 |  |  |
| 10 | 换电梯蜗轮/蜗杆 |  |  |
| 11 | 换电梯蜗轮轴承 |  |  |
| 12 | 换电梯蜗杆轴承 |  |  |
| 13 | 换电梯永磁同步主机轴承 |  |  |
| 14 | 换电梯异步电动机轴承 |  |  |
| 15 | 换电梯轿厢地坎 |  |  |
| 16 | 换电梯层门地坎 |  |  |
| 17 | 换电梯不锈钢层门/不锈钢轿门 |  |  |
| 18 | 换电梯轿厢不锈钢板 |  |  |
| 19 | 换电梯轿厢不锈钢地板 |  |  |
| 20 | 换电梯刹车皮 |  |  |
| 21 | 换电抱闸/线圈/磁芯 |  |  |
| 22 | 换电梯随行电缆 |  |  |
| 23 | 换电梯空调随行电缆 |  |  |
| 24 | 换电梯限速器 |  |  |
| 25 | 换电梯轿厢上行超速保护装置 |  |  |
| 26 | 电梯做125%平衡系数(5年内做1次) |  |  |
| 27 | 电梯做限速器与安全钳联动试验 |  |  |
| 28 | 维修电梯限速器 |  |  |
| 29 | 维修电梯涨紧轮 |  |  |
| 30 | 换电梯主机缓冲胶 |  |  |
| 31 | 电梯裁剪钢丝绳 |  |  |
| 32 | 电梯空调 |  |  |