集中式存储设备集成项目用户需求书

## （一）项目概况

医院集中式数据存储系统，存放大量的HIS数据及PACS数据，目前存储空间所剩不多，无法满足后续的生产需要，需要扩容存储空间。

## （二）建设内容

| 序号 | 货物名称 | 参数描述 | 数量 | 单位 | 详细配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储一 | 国产ARM架构处理器，双控共2颗处理器，缓存：双控≥128GB缓存；接口：≥8*16G FC（含光模块）+4*10GE（含光模块）+8*GE 硬盘：≥12块3.84TB SAS SSD盘； 软件：软件包许可(含设备管理，精简配置，快照，远程复制，克隆，QoS，阵列双活，HyperCDP等功能），esight设备管理软件授权 服务：≥5年7*24*4原厂维保。 | 2 | 台 | 详见以下参数要求 |
| 2 | 存储二 | 国产ARM架构处理器，双控共2颗处理器， 缓存：双控≥256GB缓存；接口：≥8*16G FC（含光模块）+8*10GE（含光模块）+8GE；硬盘：≥5块3.84TB SSD盘，≥12块10TB NL SAS硬盘； 软件：软件包许可(含智能加速，CIFS,NFS,NDMP,精简制备,智能数据迁移(SAN),快照,克隆,QoS,数据擦除,CDP,多路径,WORM,多租户,配额,设备管理等功能）；esight设备管理软件授权 服务：≥5年7*24*4原厂维保。 | 2 | 台 | 详见以下参数要求 |

## （三）具体设备参数指标

1  存储一参数要求

| 序号 | 指标名称 | 主要参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国产操作系统 | 所投存储底层操作系统采用欧拉、统信、麒麟或基于开放原子开源基金会孵化及运营的开源系统衍生的国产操作系统，说明底层操作系统来源并提供查询手段及结果，不得采用国外开源社区操作系统（包括但不限于RedHat、CentOS及衍生版本）和国外操作系统（如Suse Linux）。 |
| 2 | 关键器件国产 | 主机接口卡、磁盘框扩展接口卡、磁盘框级联芯片以及SSD盘控制芯片、BMC管理芯片均采用国产品牌产品。 |
| 3 | 盘控一体 | 采用2U盘控一体架构，控制器框提供≥24个硬盘槽位 |
| 4 | 体系架构 | 控制器采用Active-Active架构，LUN不归属于某一个控制器，业务负载均衡到≥2个控制器，业务运行过程中，每个控制器的IOPS和CPU利用率差异不超过10% |
| 5 | 控制器扩展能力 | 支持控制器扩展，最大支持≥8控； |
| 6 | ★主要配置 | 配置2个控制器，控制器采用多核处理器，且单控控制器处理器核心数≥24核，CPU主频率≥2.5GHz |
| 7 |  | 系统内总一级缓存容量配置≥128GB，且任意控制器一级缓存容量≥64GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等） |
| 8 |  | 配置10Gbps 以太网主机端口≥4个（满配10Gb SFP光模块）。 配置16Gbps 光纤FC端口≥8个（满配16Gb SFP光模块）。 |
| 9 |  | 配置单盘容量≥3.84TB SSD盘 ，数量≥12块； 可用容量≥26TB； |
| 10 |  | 配置≥5年原厂维保服务； |
| 11 | 前端主机接口类型 | 支持配置8G/16G/32G FC, 1GE, 10GE, 25GE接口 |
| 12 | 最大硬盘数 | 最大支持磁盘插槽个数≥400 |
| 13 | 支持RAID | 1.支持RAID 5, RAID 6, and RAID-TP. RAID-TP，在同一个RAID组内容忍任意3盘同时失效。 |
| 14 | QoS | 配置Qos功能，支持按照LUN、LUN组和主机的方式进行流量控制。 提供上限控制和下限保障两种QoS策略，分别都支持从IOPS和带宽两个维度进行配置。同时上限控制策略支持burst配置，下限保障策略支持时延配置。 |
| 15 | 快照 | ▲配置ROW无损快照功能，满足如下： 1.支持单LUN ≥2万个快照，系统≥25万个快照； 2.系统提供每3秒做一次快照备份，提供管理界面截图 3.恢复任意时间点快照，其他时间点快照不丢失。 4.支持快照一致性组 5.提供无损快照功能，系统性能不因快照数量增加而下降，同时开启快照功能时阵列时延能够稳定在＜1ms 6.支持级联快照。可以为其他快照创建快照 7.支持安全快照，即快照不能删除 |
| 17 | 复制 | 提供数据复制功能，把主中心数据复制到另一个数据中心 1.支持同步复制和异步复制，并支持根据链路进行同异步复制互转，支持自动转换和手工切换两种方式，提供管理界面截图 2.支持FC、IP三种链路复制； 3.自定义远程数据异步传输时间间隔，最小支持3S；提供操作页面截图 4.异步复制支持链路压缩，节省传输带宽；提供操作页面截图 |
| 18 | 克隆 | 配置克隆功能，满足如下： 1.支持克隆功能，可为快照和源LUN提供一个实体副本； 2.支持克隆创建立即可用、克隆一致性组、级联克隆、正向和反向同步； 3.分裂后支持实体副本； |
| 19 | 双活 | ▲配置本地高可靠的双活功能. 1. 提供A-A免网关双活架构，实现两套核心存储数据双活（主机能够并发读写同一双活卷），任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行； 2. 双活引擎采用集群冗余架构，双活引擎数据传送必须采用FC协议和链路双活； 3. 双活架构需要具备独立的第三方仲裁设备。仲裁设备故障时，不影响业务运行，同时双活卷仍能保持数据实时一致；支持双仲裁模式，单台仲裁设备故障，不影响正常双活业务。 4. 一个站点发生故障后，另一个站点可自动快速拉起业务（秒级）；一个站点故障恢复后，双活关系可自动恢复 5. 配置双活License，容量不少于实配硬盘 支持存储在业务不中断的情况下，在线从单阵列扩展为双活。 支持双活LUN在线扩容，即当LUN容量不足时，可以在双活Pair状态下进行单端扩容，另一端的LUN自动扩容。 |
| 20 | DIF | 支持端到端的DIF ，防止静默数据错误 |
| 21 | 异构虚拟化 | 支持异构虚拟化技术 1.提供异构虚拟化功能，能够提供异构存储虚拟化整合功能，能接管现网异构存储，无需破坏或者改变现有数据格式，构成异构资源池，进行统一的资源调配和管理。 2.异构虚拟化兼容业界主流存储（如EMC、HPE、Hitachi、IBM、Huawei、NetApp、富士通等多个厂家的阵列，详情可查询兼容性列表） |
| 24 | 系统安全访问 | 支持系统安全访问 1.支持HTTPS加密传输协议； 2.支持管理员口令防暴力破解； 3.支持会话超时时间设置； 4.支持强密码复杂度策略设置； 5.支持基于角色的访问权限设置（可设置不同权限用户采用不同的登录方式）。 |
| 25 | 配件 | 每台配≥12 个博科G620 SAN 交换机激活许可，配置≥12个16G光纤模块 |
| 26 | 网管许可 | 加入现有的存储网管平台，包含网管许可 |

2  存储二参数要求

| 序号 | 指标名称 | 主要参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关键芯片国产 | 为保证核心数据安全，存储的关键芯片（系统 BMC 管理芯片、接口卡处理芯片、SSD 控制芯片）均为国产品牌，实现关键芯片自主可控，保障数据安全可靠 |
| 2 | A-A架构，负载均衡 | 存储系统采用对称AA架构，LUN无控制器归属，在多控配置下，能够负载到所有控制器，CPU利用率差异小于5%。 |
| 3 | 盘控一体 | 采用2U盘控一体架构，节省空间，2U控制框可以支持 24个盘 |
| 4 | SAN和NAS融合 | SAN和NAS一体化，配置NAS协议（包括NFS、CIFS以及NDMP），支持SAN和NAS共资源池，无需独立分配。 |
| 5 | 控制器扩展能力 | 支持控制器扩展，最大支持≥8控；可以跨控制器实现资源访问，LUN可以跨引擎, 自动负载均衡 |
| 6 | ★主要配置 | 配置2个控制器，控制器采用多核处理器，且单控制器处理器总核心数≥32核，CPU主频为≥2.6GHz； |
| 7 |  | 缓存容量：系统内总一级缓存容量配置≥256GB，且任意控制器一级缓存容量≥128GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSDCache、SCM等）； |
| 8 |  | 配置10Gbps 以太网主机端口≥8个（满配10Gb SFP光模块）。 配置16Gbps 光纤FC端口≥8个（满配16Gb SFP光模块）。 |
| 9 |  | 配置单盘容量≥3.84TB SSD盘 ，数量≥5块； 配置单盘容量≥10TB硬盘 ，数量≥12块； 可用容量≥85TB； |
| 10 |  | 配置≥5年原厂维保服务； |
| 11 | 前端主机接口类型 | 支持配置8/16/32G FC，10/25/40/100 GE |
| 12 | 最大硬盘数 | 最大支持磁盘插槽个数≥1000 |
| 13 | 支持RAID | 支持RAID-TP，非双活存储系统支持RAID（非镜像冗余RAID）三盘同时故障。任意三块成员盘同时故障，不影响SAN和NAS业务的连续性和数据一致性。 |
| 14 | QoS | 存储配置服务质量控制功能，支持按照 LUN、LUN组以及主机的方式进行流量控制。提供上限控制和下限保障两种 QoS 策略，支持 Burst 突发流量控制 |
| 15 | SAN快照 | 存储系统配置快照功能 1.整系统支持 1000000 个快照； 2.系统提供每3秒做一次快照备份 3.提供无损快照功能，快照创建与删除，系统性能变化幅度小于5%。 4、支持安全快照功能，支持对快照设置保护周期，在保护周期内快照无法删除，无法篡改快照中的数据。 |
| 16 | NAS快照 | ▲存储配置快照功能 1.提供高密快照功能，系统支持最小每15秒做一次快照备份； 2.单文件系统支持 4096 个快照，整系统支持 32000个文件系统快照。 3.创建快照，文件系统性能变化幅度小于 10%。 |
| 17 | 复制 | 存储配置同步远程复制，支持复制 LUN 在线扩容，容量修改在单端完成，对端容量信息同步修改，对同步复制的状态无任何影响，主机无感知。 |
| 18 | 克隆 | 存储系统配置克隆功能，并且克隆的从 LUN 创建后无需等待数据同步完成即可映射给主机 I/O 访问，且不影响源 LUN 的业务 |
| 19 | NDU升级 | 存储系统支持无中断系统软件在线升级和回退。在版本升级和回退的过程中无需重启控制器，主机与存储之间的链路无中断，客户端无感知，升级时长小于 10 分钟，提供截图证明。 |
| 20 | 租户 | 存储系统配置SAN的多租户功能，多租户功能能够提供存储资源、网络和业务的隔离，客户端通过租户数据逻辑端口只能访问该租户内的共享，并且支持租户自管理。 |
| 21 | NAS跨协议访问 | 存储系统支持文件系统跨协议（NFS 和 CIFS）访问，访问权限无损失 |
| 22 | SAN和NAS一体化AA双活 | ▲存储系统支持 SAN 和 NAS 免网关一体化Active-Active 双活，实现两套核心存储数据双活（对单个 LUN 和单个文件系统的访问可通过两个站点负载均衡到两套存储设备上），任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行。双活架构需要具备独立的第三方仲裁设备。仲裁设备故障时，不影响业务运行；支持双仲裁模式，单台仲裁设备故障，不影响正常双活业务。一个站点发生故障后，另一个站点可自动快速拉起业务（秒级）；一个站点故障恢复后，业务可自动回切，并自动负载均衡。支持双活文件系统在线扩容和缩容，容量修改在单端完成，自动同步到对端，对双活状态无任何影响。支持双活 LUN 在线扩容，容量修改在单端完成，自动同步到对端，对双活状态无任何影响。 |
| 24 | 智能管理运维 | 通过性能监控界面可以实时统计指定对象（控制器的缓存、处理器、前端端口，以及LUN和卷组等）的性能指标（例如：占用率、IOPS、时延、带宽），并能单独统计读、写IOPS、时延和带宽指标，且性能监控数据的采样间隔小于等于5秒，并能持续观察15分钟以上的性能曲线。历史性能工具支持半年以上历史数据的查看、统计，支持查看指定周期内（小时、天、周、月）的性能数据。 |
| 25 | 配件 | 每台配≥12 个博科G620 SAN 交换机激活许可，配置≥12个16G光纤模块 |
| 26 | 网管许可 | 加入现有的存储网管平台，包含网管许可 |

## (四)项目实施要求

1、设备安装

为了提供最高的可靠性和安全性，最大限度降低生产环境的停机风险，硬件配置和架构必须完整、合理、安全、可靠。供应商必须向需求方提供本项目采购的所有硬件的安装和维护服务的全部内容，并在需要的时候配合设备使用单位完成整个系统的联调工作。

若本项目采购的设备产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，供应商有责任和义务在响应文件中提出补充修改方案并征得需求方同意后付诸实施。项目集成实施后不能影响系统整体性能。

2、施工要求

1）供应商应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好项目的整体实施方案，项目在实施过程要求有工作记录，项目实施完成后实施过程工作记录交院方一份。

2）供应商应提供项目实施后系统上线运行应急保障措施，要求的售后技术支持的计划与措施（包括：培训和承诺）。

3）安装调试在设备到货后5个工作日内开始进行。

4）实施工期要求不能影响医院正常业务的使用，工期为从合同签订日起，60个工作日内部署完成。

5）★所有设备均须由供应商送货上门并安装调试，用户不再支付任何费用。

6）自系统安装工作一开始，供应商应允许采购单位的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

7）供应商和产品供货商对提供的产品保证五年产品免费技术支持与售后服务。

8） 供应商对产品的技术指标应严肃响应,需求方有权要求对产品进行现场测试，产品测试结果不符合需求指标的，需求方有权要求无偿更换符合要求的产品。

3、测试和验收

供应商应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。

开箱检验

1）所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

2）拆箱后，供应商应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。

系统测试

系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

1）单项测试：单项产品安装完成后，由供应商进行产品自身性能的测试。设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互联结。

2）网络联机测试：网络系统安装完成后，由供应商和设备使用单位对所有采购的产品进行联网运行，并进行相应的联机测试。

3）系统运行正常，联机测试通过。

4）如商检或系统测试中发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。

5） 供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档交付设备使用单位。

产品验收要求

1）要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

2）供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

3) 需求方工程师经供应商培训后可以独立管理项目所含设备、软件。

4、培训要求

1）供应商应提供包括本项目顺利上线的所有培训服务，保证医院相关人员能熟练使用与做好日常维护工作。

2）所提供的培训课程表随实施方案一起提交。培训授课人必须是经过厂家认证或授权的工程师、技术员等。

3）供应商必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。

4）培训内容与课程要求：

a.培训内容为：本项目书中的所有系统；

b.免费提供一个培训名额参加网络设备生产厂家的职业认证培训。

c.提供所有软件的安装、使用培训。

5)所有的培训费用（培训费用，教材费用，考试报名费用）必须计入报价。

## （五）质保期及售后服务要求

★1、本项目的质量保证期（简称“质保期”）为不少于五年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。质保期从项目工程实际竣工验收合格之日算起。

2、质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3、质保期内，供应商负责对其提供的设备整机进行维修，并且保证每季度上门检修一次，不再向用户收取费用。

4、乙方须在广州市内设有维修服务机构，对产品提供终身维护，保证每季度免费上门检修一次。设备故障报修的响应时间：周一至周五8:30～18:00期间为半小时内，其余期间为6小时内。若电话中无法解决，2小时内派工程技术人员到达现场进行维护。8小时内无法修复正常的，须提供备件以保证系统的正常使用。对有争议的故障，先修复再商议。

5、所有设备保修服务方式均为供应商或设备生产厂家上门保修，即由供应商或原厂家派员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由供应商或原厂家承担。

6、对于不能明确是否是硬件出现故障时，供应商应尽力配合应用开发商进行检查，在必要时，能在上述响应时间内到达现场协助排除问题。

7、供应商必须提出保修期内的维修、维护内容和范围（产品、技术、模块、部件）。

8、应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。